建设项目竣工环境保护

验收调查报告

项目名称：宜昌同鑫果品有限公司科研办公楼

建设单位：宜昌同鑫果品有限公司

宜昌同鑫果品有限公司

二〇一七年十二月

楼体外观                化粪池

- 项目建设内容及规模

宜昌同鑫果品有限公司科研办公楼位于湖北省宜昌市西陵区西湖路12号，本工程由宜昌方诚建设工程有限公司负责总包工程；监理公司为宜昌长江工程监理有限责任公司。

本项目建设办公楼1栋，该项目总建筑面积539.88平方米，其中，楼层高度3层。项目总投资为：100万元。

项目于2017年4月开工，2017年11月竣工，完成楼体主体工程，室内装修尚未进行。项目设计劳动定员为20人办公。

经现场踏勘，现实际建设内容与设计建设内容一致。由于该项目办公楼（无生产功能及食堂）尚未启用，环保设施未投入运行，尚不具备环保验收监测条件，本次仅对该项目建设情况进行验收调查。

- 二、环保设施建设情况

1.本项目配套建设1座12m3/日的生活污水预处理装置（2m×4m×1.5m）。承建单位为宜昌方诚建设工程有限公司，相关购置合同见附件1。该项目生活废水进入生活污水预处理装置处理后，待排入市政管网，最终进入沙河污水处理厂。

正式运行后，废水主要为生活污水;主要污染物为：化学需氧量，悬浮物以及氨氮。

2.由于项目尚未运行，装修尚未动工，办公人员也未在此进行办公，固体废物主要为生活垃圾，尚未产生。

- 三、结论

该项目已经竣工，相关环保设施均已建设到位。

- 四、建议

1、待正式办公后，及时签订生活垃圾处置协议或及时缴纳物业管理费用；

2、待正式办公后，委托当地环保部门对小区排水管道定期监测并验收。经过处理的废水应满足：

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

《污水排入城市下水道水质标准》（GB31962-2015）

表4-1  污水综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三级 |  |
| 1 | pH值 | 6～9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》，除pH值外，其余为mg/L |
| 2 | COD | 500 |  |
| 3 | BOD5 | 300 |  |
| 4 | 悬浮物（SS） | 400 |  |

表4-2污水排入城下水道水质标准

| 序号 | 项目 | 标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 45 | GB31962-2015 |

附件1

附件2

附件3

附图1：地理位置图

项目所在地

附图2：平面布置图